© К. Поляков, 2022-2025

22 (повышенный уровень, время – 7 мин)
Тема: Построение математических моделей для решения практических задач. Архитектура современных компьютеров. Многопроцессорные системы 
Что проверяется:

Построение математических моделей для решения практических задач. Архитектура современных компьютеров. Многопроцессорные системы
1.1. Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. Многопроцессорные системы. Распределённые вычислительные системы и обработка больших данных.

1.1. Понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение навыками работы с операционными системами и основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации.

Что нужно знать:

· процессы в современных компьютерах могут выполняться параллельно, если являются независимыми
· выражение «процесс В зависит от процесса А» означает, что выполнение процесса В не может начаться раньше, чем закончится выполнение процесса А
Пример задания:

P-01 (демо-2024). В файле 22-2024.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3


Решение (электронные таблицы):
1) используя таблицу в файле, построим диаграмму Ганта:

[image: image1.png]22 23

21

X | Y| Z AAAB

20

19

16L17118
|

R/ S T U VW
15

14

:

EE

12

10 11

J/K/ L M NO P

F G H

E

D





Столбец D предназначен для контроля длительности процесса: длительность в столбце C должна совпадать с количеством единиц справа. Например, в ячейке D записана формула
=СУММ(E2:AB2)-C2

Если все правильно, то в столбце D должны оказаться одни нули.
2) В каждой ячейке строки под диаграммой суммируем единицы в соответствующем столбце. Например, в ячейке E1 находится формула =СУММ(E2:E14):
[image: image2.png]A B | ¢ J K| L/M[N O P QRS T UV W X Y ZAAAB:A
1D 3asucut ot Bpema 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 .
2| 1 [ 4

3| 2 [ 3

4 3 12 5

5| 4 3 7

6| s 3 6

7 6 5 2

8| 7 46 5

9| 8 7 2

10 9 [ 7

1| 10 [ 8

2] 1 9 6

13 1 10 6

14





Пока наибольший непрерывный временной отрезок, когда выполняются одновременно 4 процесса, длится 4 мс (он выделен синим цветом). 
3) Однако, мы можем попробовать улучшить результат, передвигая процессы по временной оси, сохранив при этом все зависимости. Например, процессы 1, 2, 9 и 10, не зависящие от других процессов, могут начаться в любой момент. Процесс 3 может начаться в любой момент после окончания процессов 1 и 2 и т.д.
4) В частности, мы можем передвинуть на оси всю группу процессов 9-12 вправо так, чтобы процессы 9 и 10 начались на 10-й секунде. Тогда непрерывный временной отрезок, когда выполняются одновременно 4 процесса, длится 7 мс (он выделен синим цветом):
[image: image3.png]4 A | 8B | c [plE[Fle|n[1|s|k[L|m[NfolPlalRISITIu v W|[X|Y|Z|AA AB|:
1[ID  3asuckT ot Bpems 12 3 4 5 6 7 8 91011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 .
2| 1 0 4 01111

3| 2 0 3 001 1 1

a| 3 12 5 0 111 1 1

5| 4 3 7 0 11111 11

6| s 3 6 0 1111 1 1

7] 6 5 2 0 11

8| 7 46 5 0 111 1 1

9| 8 7 2 0 11
10 9 0 7 0 1111111

1] 10 0 8 0 11111111

12 1 9 6 0 1111 1 1

13| 12 10 6 0

14





Лучшего результата найти не удалось.
5) К сожалению, для решения этой задачи пока не придумали более систематического метода, который был бы как-то связан с курсом информатики в средней школе.
6) Ответ: 7.

Решение (PRO100-ЕГЭ, https://www.youtube.com/watch?v=nBD3LwQTGLg):
1) построим граф, который показывает взаимосвязи процессов; у нас получится несколько цепочек:

[image: image4]
2) из этой схемы очевидно, что при данных условиях максимальное количество одновременно выполняемых процессов – 4, причём должны быть задействованы две нижних цепочки (9-11 и 10-12), а также часть самой верхней схемы, где одновременно работаю два процесса (1 и 2 или 4 и 5-6)
3) рассмотрим первый вариант: запустим сразу процессы 1, 2, 9 и 10:
[image: image5.png]10

0 10 10 10 10 10 10 10





получается, что непрерывный отрезок, когда работают 4 процесса, длится всего 3 мс, потом процесс 2 заканчивается, а никакой другой процесс мы запустить не можем
4) рассмотрим второй вариант: дождёмся завершения процесса 3 и запустим одновременно процессы 4, 5, 9 и 10:
[image: image6.png]G
7
a
E)

F
6
a
s
9

Ll s
3
a
s
9

IS

0 10 10 10 10 10 10 10

AENERRE





получили, что непрерывный отрезок, во время которого работают 4 процесса, уже длится 6 мс

5) после окончания процесса 5 можно сразу запустить процесс 6 (продолжить цепочку):
[image: image7.png]



так удается расширить нужный отрезок до 7 мс
6) чтобы «продлить» отрезок работы 4-х процессов, нужно продолжить цепочки после процессов 4 и 9 после 7 мс
7) в этот момент мы можем запустить только процесс 11 (после 9-го); 
[image: image8.png]JK[L M

0 1 12 13

3




8) запустить процесс 7 сразу после процесса 4 мы не можем, потому что ещё не закончился процесс 6; таким образом, не существует свободного процесса, который мог бы «продлить» процесс 4 после 7 мс
9) Ответ: 7.

Ещё пример задания:

P-00 (демо-2023). В файле 22-0.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3


В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится через 4 + 1 = 5 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса 3, то есть, через 5 мс. Он длится 7 мс, так что минимальное время завершения всех процессов равно 5 + 7 = 12 мс.

Решение (электронные таблицы):
1) таблица имеет вид:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса (ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3

	5
	6
	3

	6
	3
	5

	7
	1
	4; 6

	8
	2
	7

	9
	7
	0

	10
	8
	0

	11
	6
	9

	12
	6
	10


2) отсортируем данные в таблице так, чтобы:
– все независимые процессы оказались в начале таблицы

– любой процесс был расположен ПОСЛЕ всех процессов, от которых он зависит

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса (ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	9
	7
	0

	10
	8
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3

	5
	6
	3

	6
	3
	5

	7
	1
	4; 6

	8
	2
	7

	11
	6
	9

	12
	6
	10


3) добавляем еще один столбец: время окончания процесса; для всех независимых процессов записываем в соответствующие ячейки время окончания, равное длительности процесса:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса (ов) A
	Время окончания T, мс

	1
	4
	0
	4

	2
	3
	0
	3

	9
	7
	0
	7

	10
	8
	0
	8

	3
	1
	1; 2
	

	4
	7
	3
	

	5
	6
	3
	

	6
	3
	5
	

	7
	1
	4; 6
	

	8
	2
	7
	

	11
	6
	9
	

	12
	6
	10
	


4) для остальных процессов определяем время окончания как сумму длительности этого процесса и максимального времени окончания процессов, от которых зависит данный процесс (здесь T(x) обозначает время окончания процесса с идентификатором x):
T(3) = 1 + max( T(1), T(2) ) = 1 + 4 = 5

T(4) = 7 + T(3) = 7 + 5 = 12

T(5) = 6 + T(3) = 6 + 5 = 11

T(6) = 3 + T(5) = 3 + 11 = 14
T(7) = 1 + max( T(4), T(6) ) = 1 + 14 = 15

T(8) = 2 + T(7) = 2 + 15 = 17

T(11) = 6 + T(9) = 6 + 7 = 13

T(12) = 6 + T(10) = 6 + 8 = 14
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса (ов) A
	Время окончания T, мс

	1
	4
	0
	4

	2
	3
	0
	3

	9
	7
	0
	7

	10
	8
	0
	8

	3
	1
	1; 2
	5

	4
	7
	3
	12

	5
	6
	3
	11

	6
	3
	5
	14

	7
	1
	4; 6
	15

	8
	2
	7
	17

	11
	6
	9
	13

	12
	6
	10
	14


5) время завершения совокупности всех процессов равно времени завершения последнего из них, поэтому нужно выбрать максимальное значение в последнем столбце
6) Ответ:  17.

Решение (электронные таблицы, функция ВПР, Информатик БУ):
1) Для начала отсортируем таблицу по столбцу C (ID процесса (ов) A). Это нужно для того, чтобы отдельно рассмотреть независимые процессы (те, у которых в столбце C находится значение 0); вместо этого можно было бы использовать функцию ЕСЛИ, но в этом случае формула была бы немного сложнее;

[image: image9.png]Bpens

10 npovecca (os) A

npousccas

[

u

ccoommnnagyl




2) Теперь необходимо расцепить процессы в ячейках столбца C, в которых находится более одного процесса; в данном примере это можно было бы сделать вручную, но ручной способ не подойдет для больших таблиц. Для этого выделяем нужные ячейки столбца C, переходим в меню «Данные», и нажимаем кнопку «Текст по столбцам»:

[image: image10.png]r & Ouwncrume. I-! ELC
% Npmiewms nostopro ke

™™ % Ronomurensho s 2 &

paGora c g





В появившемся окне выбираем формат данных «с разделителями», нажимаем кнопку «Далее», и указываем символы, которые разделяют процессы в ячейках. В нашем случае это точка с запятой и пробел. Нажимаем кнопку «Готово».
[image: image11.jpg]BESNNNCENNN. o0 | E | F | 6 [ H | 1 | )

1D npouecca (08) A | Macrep rexcros (passop) - war
ot AVAOT I03BOSIET YCTaHOBITb PASACTHTENM ANA TEKCTOBLIX AGHHBX. Pe3yIbTaT BHIBOATCH B OKHe
obpasua pas6opa.

Cinsonon-pasgenimenen senserca:

3wak Tabynaw
Touka c sansoii Cuurars, nocnenoBaTEN e paAETENH Ot

Orpaswiens crpo: |

nposien
] apyroii:

O6pasen pa6opa Aatex

[}
0
0
0
3
3
S5,
7
9





После этого один из процессов останется в столбце C, а второй отправится в столбец D (если процессов больше, чем 2, номера оставшихся размещаются в столбцах E, F и далее).
3) Посчитаем в столбце E полное время выполнения каждого процесса (время самого процесса + время процессов, связанных с ним).  Сначала отдельно рассмотрим независимые процессы. Для этого в ячейке E2 пишем формулу =B2, и копируем её для всех независимых процессов.
[image: image12.jpg]ID npouecca B

B
Bpems
BbINONHEHUA
npouecca B
(mc)

ID npouecca (o8) A

w © © O ©

w

=B5|





4) Теперь рассмотрим процессы B, которые зависят только от одного процесса. Для этого возьмем время выполнения самого процесса B, и прибавим к нему полное время выполнения процесса A (ID процесса A находится в столбце C, а полное время выполнения – в столбце E). Для поиска времени выполнения процесса A воспользуемся функцией ВПР. В ячейку E6 запишем формулу:

=B6+ВПР(C6;A:E;5;0)

и скопируем её для всех процессов B, у которых указан только один процесс A.
[image: image13.png]A

Bpews

ey, 1D mpouscca o)A
()

4 o

s o

7 o

o

7 3

. 3

3 s

2 2

. s
e T ]

1 1

e 0

10 npoueccas
1
2
s
10
.
5
6
8
1
2
3
7




5) Далее рассмотрим процессы B, которые зависят уже от двух процессов. Так как процессы в столбцах C и D могут выполняться параллельно, будем брать максимальное значение среди времени их выполнения, и прибавлять к этому значению время выполнения самого процесса B. Для этого в ячейку E12 запишем формулу:

=B12+МАКС(ВПР(C12;A:E;5;0);ВПР(D12;A:E;5;0))

и копируем её для всех процессов B, у которых указано два процесса A.
[image: image14.jpg]© KN U WN R

ID npouecca B

B e E G H |
Bpems
BbINONHEHUA
i ID npouecca (o8) A
(mc)
4 0 4
3 0 3
7 0 7
8 0 8
¥ 3 12
6 3 11
3 5 14|
2 7 17
6 9 13
6 10 14|
i1 1 2 5
1 4 5‘=Bl3+MW’(C(BI’IP(C13;A:E;5;0);BI'IP(D13;A:E;5;0))

MAKC(uncnol; [uncno2]; [uncao3]; ..)





6) Так мы получили столбец E, в ячейках которого указано полное время выполнения каждого процесса B. Так как процессы могут выполняться параллельно, нам остаётся найти максимальное значение в ячейках столбца E. Для этого в любую пустую ячейку пишем формулу: =МАКС(A:A) и получаем ответ: 17.
7) Ответ:  17.

Решение (электронная таблица, С. Кох):
1) сортируем таблицу по первому столбцу (ID процесса B) и добавляем первой строкой (в электронной таблице – в строку 2) фиктивный процесс в которую записываем процесс с ID = 0, время выполнения 0 и время окончания процесса 0:
[image: image15.png]A B <
Bpenn
1D pouecca B sbinonuenua D npouecca (o8)

npouecca® A

1 1)

2o o e

il 4 o

a2 f 0

s s 1 12

6 4 7 f

7 s s f

s s f s

) i 6

0 s 2 7

u s 7 o

2 1 s o

FEIY 6 5

1w 6 10





2) расцепляем процессы в ячейках столбца C с помощью функции «Текст по столбцам» (см. выше в решении Информатика БУ):
[image: image16.png]Bpema
BbinonHeHMA

1D npouecca (oe)
A

npouecca B

1D npouecca B,

(mc)

10
1

10

10
1

13
1




3) В первом свободном столбце в 3-й строке пишем формулу, которая учитывает максимальное количество процессов, которое встречается в этой задаче (например, здесь в E3 пишем формулу =МАКС(ВПР(C3;A:E;5);ВПР(D3;A:E;5))+B3)

и растягиваем эту формулу на весь столбец. В этом случае все пустые ячейки Excel считает равными 0 и обращается к 0 процессу, время завершения которого 0.
[image: image17.png]A B c E F G H
Bpema
1D mpoteccas POMHENAA D poecca o8]
npouecca B A
(mc)
e o . o | I
1 ] a o MAKC(BIIP(C3;A:E;5);BIP( DA ES))+83
2 3 ) 3|
3 1 1 5|
a 7 3 1
s 6 3 1
6 3 s 1
7 1 a 15
8 2 7 17
) 7 [ 7
10 8 [ 8|
1 6 ) 1
2 6 10 1





4) находим максимум в последнем столбце:
[image: image18.png]F3 ° £ | =MAKC(EE)

A 8 c bl e[ &
Bpenn
1D pouecca B sbinonuenua  ID npouecca (o8)
npouecca® A

1 1)
200 e
£l 4 o 4
4 2 f o i
sl s 1 1 2 s
6 4 7 f 2
7 s s f u
8 s f s %
s 7 1 4 5 15
0 s 2 7 v
u s 7 o 7
2 0 s o 0
O s 5 i

2 s ) %





5) Ответ:  17.

Решение (диаграмма Ганта, А. Кожевникова):
1) Решение удобно выполнять в Excel, построив диаграмму Ганта, которая показывает зависимость процессов. Построение диаграммы состоит в закрашивании ячеек таблицы Excel разным цветом, длина (количество закрашиваемых ячеек) процесса соответствует времени его выполнения.


2) Построим диаграмму Ганта для таблицы, приведённой в задании:
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса (ов) A


	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3

	5
	6
	3

	6
	3
	5

	7
	1
	4; 6

	8
	2
	7

	9
	7
	0

	10
	8
	0

	11
	6
	9

	12
	6
	10


3) Сначала отобразим на диаграмме процесс 1 и 2. Оба процесса начинаются независимо друг от друга. Поэтому строим оба процесса с самого начала.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4) процесс 3 длительностью 1 начинается только после окончания процессов 1 и 2:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5) Процессы 4 и 5 начинаются после выполнения процесса 3:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	3
	4
	
	
	
	
	

	2
	
	
	5
	
	
	
	
	
	


6) Процесс 6 начинается после выполнения процесса 5.  Процесс 7 начинается после завершения процессов 4 и 6. Процесс 8 начинается после завершения процесса 7.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	3
	4
	
	
	7
	8
	

	2
	
	
	5
	6
	
	
	
	

	7) Процессы 9 и 10 начинаются сразу в момент 0, так как независимы от других процессов. Процесс 11 начинается после завершения процесса 9, а процесс 12 процесс сразу после завершения процесса 10.

1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	3
	4
	
	
	7
	8
	

	2
	
	
	5
	6
	
	
	
	

	9
	11
	
	
	
	
	

	10
	12
	
	
	


8) Позже всех – через 17 мс – заканчивается процесс 8. Это и есть минимальное время завершения всей совокупности процессов.
9) Ответ:  17.

Решение (программа):
1) можно решить задачу с помощью программы, если сохранить файл в CSV-формате (меню Файл – Сохранить как); файл будет выглядеть так:

ID процесса B;Время выполнения процесса B (мс);ID процесса (ов) A;

1;4;0;

2;3;0;

3;1;"1; 2";

4;7;3;

5;6;3;

6;3;5;

7;1;"4; 6";

8;2;7;

9;7;0;

10;8;0;

11;6;9;

12;6;10;

2) для чтения CSV-файла проще всего применить объект reader из стандартного модуля csv:

from csv import reader

with open( "22-0.csv", encoding="cp1251" ) as F:

   rdr = reader( F, delimiter=';', quotechar='"' )  # (1)
   next( rdr ) # читаем заголовки и пропускаем их   # (2)
   ...
параметр encoding, переданный функции open, означает, что файл сохранен в кодировке Windows (CP-1251), именно так сохраняет CSV-файлы Excel; тут проблема только в чтении русских букв, поэтому можно просто заранее удалить из файла первую строку с заголовками
3) в строке (1) создается объект reader, в параметрах указываем, что разделитель данных (delimiter) – точка с запятой, а знак " используется как кавычка (quotechar)
4) в строке (2) мы читаем (и не сохраняем) строку с заголовками, если, конечно, не удалили ее заранее; если удалили, то функцию next() вызывать не нужно

5) теперь займемся хранением данных; будем использовать два словаря: 

· словарь finalTime содержит уже известные значения времени окончания процессов (вызов: finalTime[id] даёт время окончания процесса с идентификатором id)

· словарь data содержит данные тех процессов, для которых время окончания неизвестно: вызов data[id] даёт кортеж (t, dependsOn), где
t – длительность процесса с идентификатором id, 
dependsOn – массив идентификаторов процессов, от которых зависит данный процесс 

6) в цикле читаем данные из файла;

   for s in rdr:

      id, t = int(s[0]), int(s[1])

      dependsOn = list( map( int, s[2].split(';') ) )

      if dependsOn == [0]:

        finalTime[id] = t  # известно время окончания

      else:

        data[id] = ( t, dependsOn ) # неизвестно время окончания

массив строк s содержит данные одной строки CSV-файла

· s[0] – идентификатор (эту строку нужно преобразовать в целое число, вызвав int)
· s[1] – длительность процесса (тоже нужно преобразовать в целое число)

· s[2] – перечисление идентификаторов процессов, от которых зависит данный процесс; эта строка может иметь, например, такой вид:

'1; 2'

в результате вызова s[2].split(';') получаем такой массив из двух строк
['1', '2']

применяя к каждому элементу функцию int, получаем массив целых чисел dependsOn:

[1, 2]

Если этот массив состоит только из нуля, сразу записываем в словарь finalTime идентификатор и соответствующее ему время окончания процесса, которое равно длительности процесса (считаем, что он стартует в момент 0):

      if dependsOn == [0]:

        finalTime[id] = t  # известно время окончания
      else:

        data[id] = ( t, dependsOn ) # неизвестно время окончания

Если же у процесса есть зависимости, записываем в словарь data кортеж, в котором хранятся длительность процесса и массив dependsOn идентификаторов процессов, от которых он зависит.
7) самое интересное – это обработка данных словаря data; все эти данные нужно преобразовать в соответствующие элементы словаря finalTime так чтобы словарь data стал пустым; делаем так:
while data:

  ids = list(data.keys())

  for id in ids:
    # если известны моменты окончания всех процессов, от

    # которых зависит процесс id, записать в finalTime время 

    # окончания этого процесса и удалить данные процесса id из
    # словаря data
8) чтобы определить, что моменты окончания всех нужных процессов известны, используем функцию all:
if all( (x in finalTime) for x in dependsOn ):

  ...

это значит «если все идентификаторы из массива dependsOn уже есть в словаре finalTime»
9) определяем время старта процесса id как максимальное время завершения всех процессов, от которых он зависит:

startId = max( finalTime[x] for x in dependsOn )

10) вычисляем время окончания процесса id:
finalTime[id] = startId + t

и удаляем данные этого процесса из массива data:

del data[id]

11) вот полный цикл обработки:

while data:

  ids = list(data.keys())

  for id in ids:

    t, dependsOn = data[id]

    if all( (x in finalTime) for x in dependsOn ):

      startId = max( finalTime[x] for x in dependsOn )

      finalTime[id] = startId + t

      del data[id]

12) ответ – это максимальное время окончания процесса из словаря finalTime: 

print( "Ответ:", max(finalTime.values()) )

13) полная программа:

from csv import reader

with open( "22-0.csv", encoding="cp1251" ) as F:

   rdr = reader( F, delimiter=';', quotechar='"' )

   next( rdr ) # читаем заголовки и пропускаем их

   data = {}

   finalTime = {}

   for s in rdr:

      id, t = int(s[0]), int(s[1])

      dependsOn = list( map( int, s[2].split(';') ) )

      if dependsOn == [0]:

        finalTime[id] = t  # известно время окончания

      else:

        data[id] = ( t, dependsOn ) # неизвестно время окончания

while data:

  ids = list(data.keys())

  for id in ids:

    t, dependsOn = data[id]

    if all( (x in finalTime) for x in dependsOn ):

      startId = max( finalTime[x] for x in dependsOn )

      finalTime[id] = startId + t

      del data[id]

print( "Ответ:", max(finalTime.values()) )

14) обратим внимание, что программа не использует никаких предположений о расположении данных о процессах в исходном списке, они могут быть расположены в произвольном порядке

15) программа зациклится, если данные будут некорректны, например, процесс 1 зависит от процесса 2, а процесс 2 – от процесса 1 (циклическая ссылка)

16) Ответ: 17.

Решение (программа, А. Сражаев):
1) можно решить задачу с помощью программы, если сохранить файл в TXT-формате (меню Файл – Сохранить как, Текстовые файлы (с разделителями табуляции) ) 

2) открываем файл в текстовом редакторе (например, в Блокноте), удаляем строку с заголовками, удаляем кавычки и пробелы в списках зависимостей; файл 22.txt будет выглядеть так:

1

4
0


2

3
0


3

1
1;2


4

7
3


5

6
3


6

3
5


7

1
4;6


8

2
7


9

7
0


10
8
0


11
6
9


12
6
10


3) затем к этому файлу применяем программу
def lt(id):

  return data[id][0] if data[id][1] == ['0'] else \

         data[id][0] + max(lt(dep) for dep in data[id][1])

data = {}
for row in open('22.txt'):

  id, ttw, dep = row.split()

  data[id] = [int(ttw), dep.split(';')]

print( max(lt(id) for id in data) )

Описание работы функции lt(id):

1. Функция получает id процесса, проверяет является ли процесс зависимым или нет

2. Если процесс не зависим ['0']: возвращает значение его длительности выполнения работы ttw
3. Иначе: длительность выполнения работы текущего процесса суммируется с максимальным временем выполнения из всех зависимых процессов. (рекуррентное соотношение)

4. Для каждого зависимого процесса рекурсивно будет вызвана функция lt(id) до тех пор пока она не достигнет независимого процесса. (базовый случай)

4) Ответ: 17.

Задачи для тренировки:
1) (В. Шубинкин) В файле 22-1.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3


В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится через 4 + 1 = 5 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса 3, то есть, через 5 мс. Он длится 7 мс, так что минимальное время завершения всех процессов равно 5 + 7 = 12 мс.

2) (В. Шубинкин) В файле 22-2.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

3) (В. Шубинкин) В файле 22-3.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

4) (В. Шубинкин) В файле 22-4.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

5) (А. Кожевникова) В файле 22-5.xls содержится информация о процессах внутри проектов P1 и P2. Каждый проект состоит из совокупности вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс В зависит от процесса А, если для выполнения процесса В необходимы результаты процесса А. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Найдите разницу между минимальным временем выполнения проектов P1 и P2. Проект считается завершенным, когда завершились все процессы проекта.

6) (А. Кожевникова) В файле 22-5.xls содержится информация о процессах внутри проектов P1 и P2. Каждый проект состоит из совокупности вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс В зависит от процесса А, если для выполнения процесса В необходимы результаты процесса А. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Найдите минимальное время завершения процесса 12 из проекта P1.

7) (А. Кожевникова) В файле 22-5.xls содержится информация о процессах внутри проектов P1 и P2. Каждый проект состоит из совокупности вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс В зависит от процесса А, если для выполнения процесса В необходимы результаты процесса А. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Найдите минимальное время завершения процесса 4 из проекта P2.

8) (Л. Шастин) В файле 22-6.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

Среди всех независимых процессов найдите самый длительный и самый быстрый (заканчивающийся за минимальное время). В качестве ответа укажите разницу между временами выполнения этих процессов.
9) (Л. Шастин) В файле 22-6.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

Эта группа процессов выполняется дважды при различных условиях:

1) все процессы считаются независимыми и выполняются параллельно;

2) независимые процессы выполняются параллельно, а зависимые – последовательно.

Определите, на сколько миллисекунд один режим быстрее другого.

10) (Л. Евич) В файле 22-1e.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

11) (Л. Евич) В файле 22-2e.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

12) (Л. Евич) В файле 22-3e.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

13) (Л. Евич) В файле 22-4e.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

14) (Л. Евич) В файле 22-5e.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

15) (Л. Евич) В файле 22-6e.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

16) (Л. Евич) В файле 22-7e.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

17) (Л. Евич) В файле 22-8e.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

18) (Л. Евич) В файле 22-9e.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

19) (Л. Евич) В файле 22-10e.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

20) (Л. Евич) В файле 22-11e.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

21) (Л. Евич) В файле 22-12e.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

22) (Л. Евич) В файле 22-13e.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

23) (Л. Евич) В файле 22-14e.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

24) (PRO100 ЕГЭ) В файле 22-24.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

25) (PRO100 ЕГЭ) В файле 22-25.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

26) (PRO100 ЕГЭ) В файле 22-26.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

27) (PRO100 ЕГЭ) В файле 22-27.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

28) (PRO100 ЕГЭ) В файле 22-28.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

29) (PRO100 ЕГЭ) В файле 22-29.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B требуется, чтобы был выполнен хотя бы один из процессов А. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой строке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй строке таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьей строке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример организации данных в файле:

[image: image19.png]ID npoyecea B

Bpemsn

P —

npouecea B (me)

ID npoyecca(os) A

2

1;2)

SN

3
1
7





В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения процесса 1 или 2, то есть, через 3 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится через 3 + 1 = 4 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса 3, то есть, через 4 мс. Он длится 7 мс, так что минимальное время завершения всех процессов равно 4 + 7 = 11 мс.
30) (PRO100 ЕГЭ) В файле 22-30.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B требуется, чтобы был выполнен хотя бы 50% от количества процессов А. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой строке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй строке таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьей строке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	1; 2; 3


В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта.  Процесс 3 может начаться только после завершения хотя бы 50% из двух процессов, то есть любого процесса 1 или 2, то есть, через 3 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится через 3 + 1 = 4 мс после старта.

Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения хотя бы 50% из трёх процессов, то есть любых двух из процессов (1, 2, 3), то есть, через 4 мс. Он длится 7 мс, так что минимальное время завершения всех процессов равно 4 + 7 = 11 мс.
31) (А. Носкин) В файле 22-31.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0. При составлении таблицы была потеряна информация о том, после какого процесса А начался процесс В с ID = 12. Однако известно, что вся совокупности процессов завершилась за минимальное время 25 мс. Определите ID процесса, после которого начался процесс с ID = 12. В ответе укажите только число.
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	?


В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится через 4 + 1 = 5 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса, ID которого потеряно. Его продолжительность равно 7 мс. Если бы минимальное время завершения всех процессов была равно 12 мс, то процесс 4 начинался бы после процесса 3 (12 – 7 = 5мс).
32) (А. Кабанов) В файле 22-32.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Определите максимально возможное целочисленное неизвестное время выполнения процесса t, при котором выполнение всей совокупности процессов может завершиться не более чем за 134 мс.
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	t
	1; 2

	4
	7
	3


Пусть выполнение данной совокупности процессов закончилось за 15 мс. В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится t мс и закончится через 4 + t мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса 3, то есть, через 4 + t мс. Он длится 7 мс, так что минимальное время завершения всех процессов равно 4 + t + 7 = 15 мс. Следовательно, t = 15 – 4 – 7 = 4 мс. Ответ для этого примера: 4.
33) (А. Кабанов) В файле 22-33.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Определите максимально возможное целочисленное неизвестное время выполнения процесса t, при котором выполнение всей совокупности процессов может завершиться не более чем за 107 мс.
	Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	t
	1; 2

	4
	7
	3


Пусть выполнение данной совокупности процессов закончилось за 15 мс. В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится t мс и закончится через 4 + t мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса 3, то есть, через 4 + t мс. Он длится 7 мс, так что минимальное время завершения всех процессов равно 4 + t + 7 = 15 мс. Следовательно, t = 15 – 4 – 7 = 4 мс. Ответ для этого примера: 4.
34) (А. Кабанов) В файле 22-34.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Определите максимально возможное целочисленное неизвестное время выполнения процесса t, при котором выполнение всей совокупности процессов может завершиться не более чем за 96 мс.
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	t
	1; 2

	4
	7
	3


Пусть выполнение данной совокупности процессов закончилось за 15 мс. В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится t мс и закончится через 4 + t мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса 3, то есть, через 4 + t мс. Он длится 7 мс, так что минимальное время завершения всех процессов равно 4 + t + 7 = 15 мс. Следовательно, t = 15 – 4 – 7 = 4 мс. Ответ для этого примера: 4.
35) (А. Кабанов) В файле 22-35.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

При составлении таблицы была потеряна информация о том, после какого процесса начался процесс ID = 16. Однако известно, что вся совокупности процессов завершилась за минимальное время 138 мс. Определите ID процесса, после которого начался процесс с ID = 16. В ответе укажите только число.
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	?


В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится через 4 + 1 = 5 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса, ID которого потеряно. Его продолжительность равно 7 мс. Если бы минимальное время завершения всех процессов была равно 12 мс, то процесс 4 начинался бы после процесса 3 (12 – 7 = 5мс).
36) (А. Кабанов) В файле 22-36.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

При составлении таблицы была потеряна информация о том, после какого процесса начался процесс ID = 12. Однако известно, что вся совокупности процессов завершилась за минимальное время 154 мс. Определите ID процесса, после которого начался процесс с ID = 12. В ответе укажите только число.
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	?


В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится через 4 + 1 = 5 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса, ID которого потеряно. Его продолжительность равно 7 мс. Если бы минимальное время завершения всех процессов была равно 12 мс, то процесс 4 начинался бы после процесса 3 (12 – 7 = 5мс).
37) (А. Кабанов) В файле 22-37.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

При составлении таблицы была потеряна информация о том, после какого процесса начался процесс ID = 18. Однако известно, что вся совокупности процессов завершилась за минимальное время 158 мс. Определите ID процесса, после которого начался процесс с ID = 18. В ответе укажите только число.
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	?


В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится через 4 + 1 = 5 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса, ID которого потеряно. Его продолжительность равно 7 мс. Если бы минимальное время завершения всех процессов была равно 12 мс, то процесс 4 начинался бы после процесса 3 (12 – 7 = 5мс).
38) (А. Кабанов) В файле 22-38.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Если процесс B зависит от процесса A, то процесс B может начать выполнение не раньше, чем через 5 мс после завершения процесса A. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Определите, за какое минимальное время можно выполнить все процессы. В ответе запишите целое число – минимальное время в мс.

Типовой пример организации данных в файле:
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3


В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2 и 5мс ожидания, то есть, через 9 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится через 9 + 1 = 10 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса 3 и 5 мс ожидания, то есть, через 15 мс. Он длится 7 мс, так что минимальное время завершения всех процессов равно 15 + 7 = 22 мс.
39) (А. Кабанов) В файле 22-39.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Если процесс B зависит от процесса A, то процесс B может начать выполнение не раньше, чем через 7 мс после завершения процесса A. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Определите, за какое минимальное время можно выполнить все процессы. В ответе запишите целое число – минимальное время в мс.

Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3


В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2 и 7 мс ожидания, то есть, через 11 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится через 11 + 1 = 12 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса 3 и 7 мс ожидания, то есть, через 19 мс. Он длится 7 мс, так что минимальное время завершения всех процессов равно 19 + 7 = 26 мс.
40)  (А. Кабанов) В файле 22-40.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Если процесс B зависит от процесса A, то процесс B может начать выполнение не раньше, чем через 3 мс после завершения процесса A. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Определите, за какое минимальное время можно выполнить все процессы. В ответе запишите целое число – минимальное время в мс.

Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3


В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2 и 3 мс ожидания, то есть, через 7 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится через 7 + 1 = 8 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса 3 и 3 мс ожидания, то есть, через 11 мс. Он длится 7 мс, так что минимальное время завершения всех процессов равно 11 + 7 = 18 мс.
41) (А. Кабанов) В файле 22-41.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

42) (А. Кабанов) В файле 22-42.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

43) (А. Кабанов) В файле 22-43.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

44) (А. Кабанов) В файле 22-44.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Если процесс B зависит от процесса A, то процесс B может начать выполнение не раньше, чем через 9 мс после завершения процесса A. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Определите, за какое минимальное время можно выполнить все процессы. В ответе запишите целое число – минимальное время в мс.

Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3


В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2 и 9 мс ожидания, то есть, через 13 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится через 13 + 1 = 14 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса 3 и 9 мс ожидания, то есть, через 23 мс. Он длится 7 мс, так что минимальное время завершения всех процессов равно 23 + 7 = 30 мс.
45) (Д. Статный) В файле 22-45.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Определите максимальное количество процессов, которые выполнялись параллельно, при условии, что все независимые друг от друга процессы стартовали одновременно, а зависимые процессы стартовали одновременно с завершением всех процессов, от которых они зависят. 

Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3


В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно с самого начала, остальные процессы выполняются последовательно. Ответ - 2.

46) (А. Куканова) В файле 22-46.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Известно, что независимые процессы начали выполняться сразу, остальные — как только их выполнение стало возможно. Определите наибольшее количество процессов, выполнявшихся параллельно. В ответе укажите сумму этого количества и времени, прошедшего с момента начала вычислений до их завершения. 

Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3


В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится через 4 + 1 = 5 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса 3, то есть, через 5 мс. Он длится 7 мс, так что минимальное время завершения всех процессов равно 5 + 7 = 12 мс. При этом параллельно выполнялось не более 2 процессов (ID 1 и 2). Ответом для этого примера будет сумма 2 и 12, т.е. 14.
47) (А. Куканова) В файле 22-46.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Вычислительное устройство имеет 4 вычислительных ядра. Каждый из параллельных процессов выполняется на отдельном ядре. Из готовых к выполнению процессов в первую очередь запускаются процессы с наименьшими ID. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов. 
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3

	5
	5
	0


Рассмотрим пример выше в случае, когда устройство имеет 2 вычислительных ядра: ядро I и ядро II. Независимые процессы 1, 2 и 5 готовы к выполнению, но запустятся только процессы 1 (пусть на ядре I) и 2 (на ядре II) как имеющие меньшие значения ID. При этом процесс 2 завершится через 3 мс. Поскольку процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, на освободившемся ядре II запускается процесс 5, который завершится через 3 + 5 = 8 мс после старта. Процесс 1 завершится через 4 мс после старта и позволит начать выполнение процесса 3 на освободившемся ядре I. Процесс 3 завершится через 4 + 1 = 5 мс после старта. На освободившемся ядре I начнётся выполнение процесса 4, которое продлится 7 мс и закончится через 5 + 7 = 12 мс после начала вычислений. Таким образом, минимальное время завершения всех процессов равно 12 мс. Ответ: 12.
48) (А. Куканова) В файле 22-46.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Вычислительное устройство имеет 3 вычислительных ядра. Каждый из параллельных процессов выполняется на отдельном ядре. Из готовых к выполнению процессов в первую очередь запускаются процессы с наименьшими ID. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов. 
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3

	5
	5
	0


Рассмотрим пример выше в случае, когда устройство имеет 2 вычислительных ядра: ядро I и ядро II. Независимые процессы 1, 2 и 5 готовы к выполнению, но запустятся только процессы 1 (пусть на ядре I) и 2 (на ядре II) как имеющие меньшие значения ID. При этом процесс 2 завершится через 3 мс. Поскольку процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, на освободившемся ядре II запускается процесс 5, который завершится через 3 + 5 = 8 мс после старта. Процесс 1 завершится через 4 мс после старта и позволит начать выполнение процесса 3 на освободившемся ядре I. Процесс 3 завершится через 4 + 1 = 5 мс после старта. На освободившемся ядре I начнётся выполнение процесса 4, которое продлится 7 мс и закончится через 5 + 7 = 12 мс после начала вычислений. Таким образом, минимальное время завершения всех процессов равно 12 мс. Ответ: 12.

49) (А. Куканова) В файле 22-46.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Вычислительное устройство имеет 4 вычислительных ядра. Каждый из параллельных процессов выполняется на отдельном ядре. Будем говорить, что ядро простаивает, если ядро не выполняет никакой процесс и при этом не вся совокупность процессов выполнена. Из готовых к выполнению

процессов в первую очередь запускаются процессы с наименьшим временем выполнения (если таких больше, чем свободных ядер, приоритет имеют процессы с меньшими ID). Известно, что выполнение всей совокупности процессов заняло минимальное возможное время. Определите суммарное время простоя всех ядер. 

Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3

	5
	5
	0


Рассмотрим пример выше в случае, если устройство имеет 2 вычислительных ядра: ядро I и ядро II. Независимые процессы 1, 2 и 5 готовы к выполнению, но запустятся только процессы 1 (пусть на ядре I) и 2 (на ядре II) как имеющие меньшее время выполнения. При этом процесс 2 завершится через 3 мс. Поскольку процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, на освободившемся ядре II запускается процесс 5, который завершится через 3 + 5 = 8 мс после старта. Процесс 1 завершится через 4 мс после старта и позволит начать выполнение процесса 3 на освободившемся ядре I. Процесс 3 завершится через 4 + 1 = 5 мс после старта. На освободившемся ядре I начнётся выполнение процесса 4, которое продлится 7 мс и закончится через 5 + 7 = 12 мс после начала вычислений. Таким образом, ядро I не простаивало, а ядро II начало простаивать через 8 мс после старта и простаивало до конца вычислений через 12 мс после старта. Тогда суммарное время простоя всех ядер равно времени простоя ядра II и составляет 12 - 8 = 4 мс. Ответ: 4.

50) (А. Куканова) В файле 22-46.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Вычислительное устройство имеет 3 вычислительных ядра. Каждый из параллельных процессов выполняется на отдельном ядре. Будем говорить, что ядро простаивает, если ядро не выполняет никакой процесс и при этом не вся совокупность процессов выполнена. Из готовых к выполнению

процессов в первую очередь запускаются процессы с наименьшим временем выполнения (если таких больше, чем свободных ядер, приоритет имеют процессы с меньшими ID). Известно, что выполнение всей совокупности процессов заняло минимальное возможное время. Определите суммарное время простоя всех ядер. 

Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3

	5
	5
	0


Рассмотрим пример выше в случае, если устройство имеет 2 вычислительных ядра: ядро I и ядро II. Независимые процессы 1, 2 и 5 готовы к выполнению, но запустятся только процессы 1 (пусть на ядре I) и 2 (на ядре II) как имеющие меньшее время выполнения. При этом процесс 2 завершится через 3 мс. Поскольку процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, на освободившемся ядре II запускается процесс 5, который завершится через 3 + 5 = 8 мс после старта. Процесс 1 завершится через 4 мс после старта и позволит начать выполнение процесса 3 на освободившемся ядре I. Процесс 3 завершится через 4 + 1 = 5 мс после старта. На освободившемся ядре I начнётся выполнение процесса 4, которое продлится 7 мс и закончится через 5 + 7 = 12 мс после начала вычислений. Таким образом, ядро I не простаивало, а ядро II начало простаивать через 8 мс после старта и простаивало до конца вычислений через 12 мс после старта. Тогда суммарное время простоя всех ядер равно времени простоя ядра II и составляет 12 - 8 = 4 мс. Ответ: 4.

51) (А. Куканова) В файле 22-46.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Вычислительное устройство имеет 4 вычислительных ядра. Каждый из параллельных процессов выполняется на отдельном ядре. Готовые к выполнению процессы добавляются в очередь. Если в очередь одновременно добавляется несколько процессов, они располагаются в ней в порядке возрастания ID. Первый в очереди процесс запускается, как только появляется свободное ядро, и выходит из очереди (если остались свободные ядра, процесс повторяется). Какой процесс завершился последним? В ответе укажите сумму его ID и времени, прошедшего с момента начала вычислений до их завершения.
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3

	5
	5
	0


Рассмотрим пример выше в случае, если устройство имеет 2 вычислительных ядра: ядро I и ядро II. Независимые процессы 1, 2 и 5 готовы к выполнению и располагаются в очереди в порядке возрастания ID. Запустятся процессы 1 (пусть на ядре I) и 2 (на ядре II), в очереди останется процесс 5. При этом процесс 2 завершится через 3 мс, и освободившемся ядре II запускается единственный в очереди процесс 5, который завершится через 3 + 5 = 8 мс после старта. Очередь становится пуста. Процесс 1 завершится через 4 мс после старта и позволит добавить в очередь процесс 3, который сразу же начнёт выполнение на освободившемся ядре I. Очередь снова пуста. Процесс 3 завершится через 4 + 1 = 5 мс после старта. Процесс 4 встанет в очередь и сразу же начнёт выполняться на освободившемся ядре I. Выполнение процесса 4 продлится 7 мс и закончится через 5 + 7 = 12 мс после начала вычислений. Все процессы выполнены, последним

завершился процесс 4 через 12 мс после старта. Ответом будет сумма 4 и 12, т.е. 16.
52) (А. Куканова) В файле 22-46.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Вычислительное устройство имеет 3 вычислительных ядра. Каждый из параллельных процессов выполняется на отдельном ядре. Готовые к выполнению процессы добавляются в очередь. Если в очередь одновременно добавляется несколько процессов, они располагаются в ней в порядке возрастания ID. Первый в очереди процесс запускается, как только появляется свободное ядро, и выходит из очереди (если остались свободные ядра, процесс повторяется). Какой процесс завершился последним? В ответе укажите сумму его ID и времени, прошедшего с момента начала вычислений до их завершения.
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3

	5
	5
	0


Рассмотрим пример выше в случае, если устройство имеет 2 вычислительных ядра: ядро I и ядро II. Независимые процессы 1, 2 и 5 готовы к выполнению и располагаются в очереди в порядке возрастания ID. Запустятся процессы 1 (пусть на ядре I) и 2 (на ядре II), в очереди останется процесс 5. При этом процесс 2 завершится через 3 мс, и освободившемся ядре II запускается единственный в очереди процесс 5, который завершится через 3 + 5 = 8 мс после старта. Очередь становится пуста. Процесс 1 завершится через 4 мс после старта и позволит добавить в очередь процесс 3, который сразу же начнёт выполнение на освободившемся ядре I. Очередь снова пуста. Процесс 3 завершится через 4 + 1 = 5 мс после старта. Процесс 4 встанет в очередь и сразу же начнёт выполняться на освободившемся ядре I. Выполнение процесса 4 продлится 7 мс и закончится через 5 + 7 = 12 мс после начала вычислений. Все процессы выполнены, последним

завершился процесс 4 через 12 мс после старта. Ответом будет сумма 4 и 12, т.е. 16.

53) (А. Куканова) В файле 22-46.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Вычислительное устройство имеет 4 вычислительных ядра. Каждый из параллельных процессов выполняется на отдельном ядре. Освободившееся ядро сразу же занимается готовым к выполнению процессом (если они есть), причём в первую очередь запускаются процессы с наибольшим временем выполнения (если таких больше, чем свободных ядер, приоритет имеют процессы с меньшими ID). Определите наибольшее возможное число процессов, выполненных

одним ядром. В ответе укажите сумму этого числа и времени, прошедшего с момента начала вычислений до их завершения.

Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3

	5
	5
	0


Рассмотрим пример выше в случае, если устройство имеет 2 вычислительных ядра: ядро I и ядро II. Независимые процессы 1, 2 и 5 готовы к выполнению, но запустятся только процессы 5 (пусть на ядре I) и 1 (на ядре II) как имеющие большее время выполнения. При этом процесс 1 завершится через 4 мс после старта, и на освободившемся ядре II начнётся выполнение процесса 2. Оно продлится 3 мс и завершится через 4 + 3 = 7 мс после старта. Процесс 5 завершится через 5 мс после старта, но процесс 3 может быть запущен только после завершения процессов 1 и 2, поэтому ядро I останется свободным. Заметим, что процессы 3 и 4 выполняются последовательно и могут быть выполнены на одном и том же ядре. К моменту завершения процесса на ядре I был выполнен 1 процесс (ID 5), а на ядре II — 2 процесса (ID 1 и 2). Тогда максимальное число процессов, выполненных на одном ядре, будет достигнуто, если процессы 3 и 4 запустить на ядре II, и составит 4. Процесс 3 продлится 1 мс и закончит выполнение через 7 + 1 = 8 мс после старта. Процесс 4 продлится 7 мс и завершится через 8 + 7 = 15 мс после старта. Таким образом, вычисления завершились через 15 мс. Ответ будем сумма 15 и 4 (наибольшее число процессов на одном ядре), т.е. 19.
54) (А. Куканова) В файле 22-46.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Вычислительное устройство имеет 3 вычислительных ядра. Каждый из параллельных процессов выполняется на отдельном ядре. Освободившееся ядро сразу же занимается готовым к выполнению процессом (если они есть), причём в первую очередь запускаются процессы с наибольшим временем выполнения (если таких больше, чем свободных ядер, приоритет имеют процессы с меньшими ID). Определите наибольшее возможное число процессов, выполненных

одним ядром. В ответе укажите сумму этого числа и времени, прошедшего с момента начала вычислений до их завершения.

Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3

	5
	5
	0


Рассмотрим пример выше в случае, если устройство имеет 2 вычислительных ядра: ядро I и ядро II. Независимые процессы 1, 2 и 5 готовы к выполнению, но запустятся только процессы 5 (пусть на ядре I) и 1 (на ядре II) как имеющие большее время выполнения. При этом процесс 1 завершится через 4 мс после старта, и на освободившемся ядре II начнётся выполнение процесса 2. Оно продлится 3 мс и завершится через 4 + 3 = 7 мс после старта. Процесс 5 завершится через 5 мс после старта, но процесс 3 может быть запущен только после завершения процессов 1 и 2, поэтому ядро I останется свободным. Заметим, что процессы 3 и 4 выполняются последовательно и могут быть выполнены на одном и том же ядре. К моменту завершения процесса на ядре I был выполнен 1 процесс (ID 5), а на ядре II — 2 процесса (ID 1 и 2). Тогда максимальное число процессов, выполненных на одном ядре, будет достигнуто, если процессы 3 и 4 запустить на ядре II, и составит 4. Процесс 3 продлится 1 мс и закончит выполнение через 7 + 1 = 8 мс после старта. Процесс 4 продлится 7 мс и завершится через 8 + 7 = 15 мс после старта. Таким образом, вычисления завершились через 15 мс. Ответ будем сумма 15 и 4 (наибольшее число процессов на одном ядре), т.е. 19.
55) (А. Кабанов) В файле 22-55.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Для запуска некоторых процессов необходимы данные, которые получаются как результаты выполнения одного или двух других процессов – поставщиков данных. Независимые процессы (не имеющие поставщиков данных) можно запускать в любой момент времени. Если процесс B (зависимый процесс) получает данные от процесса A (поставщика данных), то процесс B может начать выполнение сразу же после завершения процесса A. Любые процессы, готовые к выполнению, можно запускать параллельно, при этом количество одновременно выполняемых процессов может быть любым, длительность процесса не зависит от других параллельно выполняемых процессов.

В таблице представлены идентификатор (ID) каждого процесса, его длительность и ID поставщиков данных для зависимых процессов.

Определите, какое наибольшее количество процессов может быть завершено за первые 60 мс с момента запуска первого процесса.
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3


Пусть нас интересуют процессы, которые завершились в первые 6 мс. В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится через 4 + 1 = 5 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса 3, то есть, через 5 мс. Он длится 7 мс и закончится через 5 + 7 = 12 мс. За первые 6 мс успеют завершиться процессы 1, 2, 3. Ответ для этого примера: 3.
56) (А. Кабанов) В файле 22-56.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Для запуска некоторых процессов необходимы данные, которые получаются как результаты выполнения одного или двух других процессов – поставщиков данных. Независимые процессы (не имеющие поставщиков данных) можно запускать в любой момент времени. Если процесс B (зависимый процесс) получает данные от процесса A (поставщика данных), то процесс B может начать выполнение сразу же после завершения процесса A. Любые процессы, готовые к выполнению, можно запускать параллельно, при этом количество одновременно выполняемых процессов может быть любым, длительность процесса не зависит от других параллельно выполняемых процессов.

В таблице представлены идентификатор (ID) каждого процесса, его длительность и ID поставщиков данных для зависимых процессов.

Определите, какое наибольшее количество процессов может быть завершено за первые 40 мс с момента запуска первого процесса.
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3


Пусть нас интересуют процессы, которые завершились в первые 6 мс. В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится через 4 + 1 = 5 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса 3, то есть, через 5 мс. Он длится 7 мс и закончится через 5 + 7 = 12 мс. За первые 6 мс успеют завершиться процессы 1, 2, 3. Ответ для этого примера: 3.
57) (Е. Джобс) В файле 22-57.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Для запуска некоторых процессов необходимы данные, которые получаются как результаты выполнения одного или двух других процессов – поставщиков данных. Независимые процессы (не имеющие поставщиков данных) можно запускать в любой момент времени. Если процесс B (зависимый процесс) получает данные от процесса A (поставщика данных), то процесс B может начать выполнение сразу же после завершения процесса A. Любые процессы, готовые к выполнению, можно запускать параллельно, при этом количество одновременно выполняемых процессов может быть любым, длительность процесса не зависит от других параллельно выполняемых процессов.

В таблице представлены идентификатор (ID) каждого процесса, его длительность и ID поставщиков данных для зависимых процессов.

Определите максимально возможное целочисленное неизвестное время выполнения процесса t, если известно, что при его уменьшении минимально возможное время выполнения всей совокупности процессов не меняется.
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	t
	1; 2

	4
	7
	3


Пусть выполнение данной совокупности процессов закончилось за 15 мс. В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится t мс и закончится через 4 + t мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса 3, то есть, через 4 + t мс. Он длится 7 мс, так что минимальное время завершения всех процессов равно 4 + t + 7 = 15 мс. Следовательно, t = 15 – 4 – 7 = 4 мс. Ответ для этого примера: 4.
58) (Е. Джобс) В файле 22-58.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Для запуска некоторых процессов необходимы данные, которые получаются как результаты выполнения одного или двух других процессов – поставщиков данных. Независимые процессы (не имеющие поставщиков данных) можно запускать в любой момент времени. Если процесс B (зависимый процесс) получает данные от процесса A (поставщика данных), то процесс B может начать выполнение сразу же после завершения процесса A. Любые процессы, готовые к выполнению, можно запускать параллельно, при этом количество одновременно выполняемых процессов может быть любым, длительность процесса не зависит от других параллельно выполняемых процессов.

В таблице представлены идентификатор (ID) каждого процесса, его длительность и ID поставщиков данных для зависимых процессов.

Для одного из процесса неизвестно, после какого процесса х он должен начать работать. Известно, что минимальное время выполнения всех процессов равно 17 мс. Найдите номер процесса х.
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	6
	x

	4
	7
	3


Пусть минимальное время выполнения данной совокупности процессов равно 10 мс. В данном случае минимальное время окончания процесса 1 – 4 мс от начала запуска процессов, процесса 2 – 3 мс, процесса 4 – 6 мс (3 мс + 3 мс), следовательно, третий процесс может завершиться за 10 мс. Так как время его выполнения 6 мс, то он должен начаться не позднее, чем через 4 мс после начал выполнения всех процессов. Через 4 мс заканчивается только один процесс – процесс 1. Значит, х равен 1.
59) (А. Богданов) В файле 22-59.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

60) (А. Богданов) В файле 22-60.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

Определите максимальное количество процессов, которые завершатся за 73 мс, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
61) (PRO100 ЕГЭ) В файле 22-61.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

Определите минимальное время, через которое может завершится выполнение процесса с ID = 7, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
62) В файле 22-62.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

Определите, сколько процессов закончатся не позднее, чем через 200 мс после старта первого процесса при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и каждый процесс начинает выполняться сразу, как только для этого есть возможность.
63) В файле 22-62.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

Определите, сколько процессов будут активны на 200-й мс после старта первого процесса (т.е., при 200 мс < t < 201 мс) при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и каждый процесс начинает выполняться сразу, как только для этого есть возможность.
64) В файле 22-62.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

Определите, сколько процессов будут в состоянии ожидания на 151-й мс после старта первого процесса (т.е., при 150 мс < t < 151 мс) при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и каждый процесс начинает выполняться сразу, как только для этого есть возможность.
65) (А. Богданов) Ваня пишет скрипты для генерации заданий ЕГЭ. Известно время, которое затрачивает Ваня на написание каждого скрипта, и время выполнения скрипта. Запуск очередного скрипта возможен только после окончания выполнения скриптов, которые подготавливают для него данные, т. е. тех, от которых скрипт зависит. Пока скрипт работает, Ваня может писать следующий скрипт, но Ваня не может писать два скрипта одновременно и пишет все скрипты в том порядке, в котором они внесены в таблицу. Компьютер у Вани многоядерный и может обрабатывать много простых скриптов одновременно, без взаимного влияния на общую производительность. Определите минимальное время, через которое может завершиться выполнение всех скриптов при условии, что все независимые друг от друга скрипты могут выполняться параллельно. 
Информация о скриптах записана в файле 22-65.xls. Типовой пример организации данных в файле:

	ID скрипта 
	Время написания скрипта (мин)
	Время выполнения скрипта (мин)
	ID скриптов-
поставщиков данных

	1
	5
	4
	0

	2
	2
	3
	0

	3
	7
	1
	1; 2

	4
	4
	7
	3


В данном случае скрипт 1 можно запустить только через 5 минут после начала работы, он закончит выполняться через 5 + 4 = 9 минут. Скрипт 2 Ваня напишет через 5 + 2 = 7 минут, он сразу начнёт работу и закончит выполняться через 7 + 3 = 10 минут. Таким образом, через 11 минут все скрипты-поставщики данных для процесса 3 уже закончили работу, но сам скрипт 3 Ваня напишет (и сможет запустить) только через 5 + 2 + 7 = 14 мин после начала работы. Этот скрипт закончит выполняться через 14 + 1 = 15 минут. Последний скрипт 4 Ваня напишет через 14 + 4 = 18 мин, он закончит выполняться через 18 + 7 = 25 мин. Ответ: 25.
66) В файле 22-62.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

Определите количество процессов, выполнение которых начнётся не позднее, чем через 150 мс после запуска первого процесса.

67) В файле 22-62.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

Определите количество процессов, выполнение которых начнётся не ранее, чем через 100 мс после запуска первого процесса.

68) В файле 22-62.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

Определите количество процессов, которых будут активны на 100-й мс после запуска первого процесса.

69) (А. Богданов) В файле 22-69.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

Определите количество процессов, которых будут активны на 32-й мс после запуска первого процесса.

70) (А. Богданов) В файле 22-69.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

Определите количество процессов, которых завершатся не ранее чем через 32 мс после запуска первого процесса.

71) (Е. Джобс) В файле 22-71.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года).

Определите максимальное количество процессов, которых завершатся за 100 мс.

72) (Е. Джобс) В файле 22-72.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Для запуска некоторых процессов необходимы данные, которые получаются как результаты выполнения одного или двух других процессов – поставщиков данных. Независимые процессы (не имеющие поставщиков данных) можно запускать в любой момент времени. Если процесс B (зависимый процесс) получает данные от процесса A (поставщика данных), то процесс B может начать выполнение сразу же после завершения процесса A. Любые процессы, готовые к выполнению, можно запускать параллельно, при этом количество одновременно выполняемых процессов может быть любым, длительность процесса не зависит от других параллельно выполняемых процессов.

В таблице представлены идентификатор (ID) каждого процесса, его длительность и ID поставщиков данных для зависимых процессов.

Определите максимально возможное целочисленное неизвестное время выполнения процесса t, если известно, что вся совокупность процессов завершилась за 220 мс.  
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	t
	1; 2

	4
	7
	3


Пусть выполнение данной совокупности процессов закончилось за 15 мс. В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится t мс и закончится через 4 + t мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса 3, то есть, через 4 + t мс. Он длится 7 мс, так что минимальное время завершения всех процессов равно 4 + t + 7 = 15 мс. Следовательно, t = 15 – 4 – 7 = 4 мс. Ответ для этого примера: 4.
73) (Е. Джобс) В файле 22-73.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Для запуска некоторых процессов необходимы данные, которые получаются как результаты выполнения одного или двух других процессов – поставщиков данных. Независимые процессы (не имеющие поставщиков данных) можно запускать в любой момент времени. Если процесс B (зависимый процесс) получает данные от процесса A (поставщика данных), то процесс B может начать выполнение сразу же после завершения процесса A. Любые процессы, готовые к выполнению, можно запускать параллельно, при этом количество одновременно выполняемых процессов может быть любым, длительность процесса не зависит от других параллельно выполняемых процессов.

В таблице представлены идентификатор (ID) каждого процесса, его длительность и ID поставщиков данных для зависимых процессов.

Известно, что при запуске описанной совокупности процессов произошла задержка, то есть все процессы начали выполняться не раньше, чем через X мс, при этом вся совокупность процессов завершилась через 300 мс после запуска. Определите максимально допустимое время задержки X.
Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3


Пусть эта совокупность процессов завершились за 16 мс. Сначала предположим, что все процессы начались в момент 0. В данном случае независимые процессы 1 и 2 могут выполняться параллельно, при этом процесс 1 завершится через 4 мс, а процесс 2 – через 3 мс с момента старта. Процесс 3 может начаться только после завершения обоих процессов 1 и 2, то есть, через 4 мс после старта. Он длится 1 мс и закончится через 4 + 1 = 5 мс после старта. Выполнение процесса 4 может начаться только после завершения процесса 3, то есть, через 5 мс. Он длится 7 мс и закончится через 5 + 7 = 12 мс. Чтобы вся совокупность процессов завершилась за 16 секунд, задержка на старте не должна быт более 16 – 12 = 4 мс. Ответ для этого примера: 4.
74) (ЕГЭ-2023) В файле 22-74.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года). Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
75) (ЕГЭ-2023) В файле 22-75.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года). Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
76) (ЕГЭ-2023) В файле 22-76.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года). Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
77) (Е. Джобс) В файле 22-77.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года). Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
78) (А. Рогов) В файле 22-78.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года). Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
79) (А. Богданов) В файле 22-79.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2023 года). Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
80) (К. Багдасарян) В файле 22-80.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение шести процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
81) (К. Багдасарян) В файле 22-81.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Вычислительные мощности оборудования не позволяют выполнять одновременно более 3 процессов. Определите минимальное время (в мс), через которое завершится выполнение всей совокупности процессов.
82) (К. Багдасарян) В файле 22-82.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Вычислительные мощности оборудования не позволяют выполнять одновременно более 4 процессов. Определите минимальное время (в мс), через которое завершится выполнение всей совокупности процессов.
83) (К. Багдасарян) В файле 22-83.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Вычислительные мощности оборудования не позволяют выполнять одновременно более 4 процессов. Определите минимальное время (в мс), через которое завершится выполнение всей совокупности процессов.
84) (PRO100-ЕГЭ) В файле 22-84.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
85) (PRO100-ЕГЭ) В файле 22-85.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

86) (PRO100-ЕГЭ) В файле 22-86.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

87) (PRO100-ЕГЭ) В файле 22-87.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

88) (PRO100-ЕГЭ) В файле 22-88.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

89) (PRO100-ЕГЭ) В файле 22-89.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение пяти процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

90) (PRO100-ЕГЭ) В файле 22-90.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

91) (PRO100-ЕГЭ) В файле 22-91.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

92) (PRO100-ЕГЭ) В файле 22-92.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение хотя бы двух процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

93) (PRO100-ЕГЭ) В файле 22-93.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите минимальное время выполнения всей совокупности процессов (в мс), если возможно параллельное выполнение максимум двух процессов. Выполнение процесса можно ставить на паузу и моментально переключаться на выполнение другого процесса.
94) *(PRO100-ЕГЭ) В файле 22-94.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение хотя бы трёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

95) (PRO100-ЕГЭ) В файле 22-95.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно выполнение хотя бы одного процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

96) (Г. Шапошников) В файле 22-96.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). 

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	1

	3
	1
	2

	4
	7
	0

	5
	6
	1; 4


Будем считать, что процессы выполняются одновременно, в случае если есть хотя бы один момент времени, когда оба процесса выполнялись. Найдите количество процессов, которые могли выполняться одновременно с процессом номер 13 (не обязательно все одновременно). 
Пояснение к примеру: допустим нам нужно определить количество процессов, которые могли выполняться одновременно с процессом 2. Процессы 1 и 3 не подходят, т.к. процесс 2 можно запустить только после выполнения процесса 1, а процесс 3 только после выполнения процесса 2. Процесс 4 подходит в случае, если процесс 1 был запущен в самом начале, сразу после него был запущен процесс 2 (через 4 мс после начала работы программы) и процесс 4 также был запущен сразу после начала работы программы (тогда с 4 по 7 мс процессы 2 и 4 выполнялись совместно). 

Процесс 5 подходит, в случае, если запустить процесс 4 в самом начале, и сразу после него (через 7 мс после начала работы программы) запустить процесс 5. Процесс 1 же можно запустить через 3 мс после начала работы программы (тогда закончится он к 7 мс). И сразу после него запустить процесс 2. Тогда с 7 мс по 10 мс процесс 2 и 5 будут выполняться совместно. 

Таким образом, одновременно с процессом 2 могут выполняться процессы 4 и 5. Ответ: 2.
97) (Л. Шастин) В файле 22-97.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
98) (Л. Шастин) В файле 22-98.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение пяти процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
99) (Л. Шастин) В файле 22-99.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение шести процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
100) (Л. Евич) В файле 22-100.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
101) (Л. Евич) В файле 22-101.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение трёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
102) (Л. Евич) В файле 22-102.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
103) (Л. Евич) В файле 22-103.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение трёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
104) (Л. Евич) В файле 22-104.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение двух процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
105) (Е. Джобс) В файле 22-105.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальное количество миллисекунд, когда одновременно может выполняться максимальное количество процессов.
106) (А. Минак) В файле 22-106.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальное количество процессов, которые могут выполняться одновременно в какой-либо момент времени, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и при этом выполнение всей совокупности процессов завершится за минимальное возможное время.
107) (А. Минак) В файле 22-107.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальное количество процессов, которые могут выполняться одновременно в какой-либо момент времени, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и при этом выполнение всей совокупности процессов завершится за минимальное возможное время.
108) (ЕГЭ-2024) В файле 22-108.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
109) (ЕГЭ-2024) В файле 22-109.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, и время завершения каждого процесса минимально.
110) (ЕГЭ-2024) В файле 22-110.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время окончания работы всех процессов минимально.
111) (ЕГЭ-2024) В файле 22-111.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время окончания работы всех процессов минимально.
112) (Демо-2025) В файле 22-112.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время окончания работы всех процессов минимально.
113) (К. Багдасарян) В файле 22-113.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время окончания работы всех процессов минимально.
114) (К. Багдасарян) В файле 22-114.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время окончания работы всех процессов минимально.
115) (К. Багдасарян) В файле 22-115.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время окончания работы всех процессов минимально.
116) (К. Багдасарян) В файле 22-116.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время окончания процесса 1004, а также совокупности работы всех процессов минимальны.
117) (К. Багдасарян) В файле 22-117.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, время окончания работы всех процессов минимально и при этом время окончания процесса 1004 максимально.
118) (К. Багдасарян) В файле 22-118.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, время окончания работы всех процессов минимально и при этом время окончания процесса 10 максимально.
119) (К. Багдасарян) В файле 22-119.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время окончания работы всех процессов минимально.
120) (К. Багдасарян) В файле 22-120.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время окончания работы всех процессов минимально.
121) (К. Багдасарян) В файле 22-121.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время окончания работы всех процессов минимально.
122) В файле 22-122.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Процессы с ID = 106 и ID = 113 используют один и тот же ресурс, поэтому не могут выполняться одновременно. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов. 
123) В файле 22-122.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Процессы с ID = 106 и ID = 113 используют один и тот же ограниченный ресурс, поэтому не могут выполняться одновременно. Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального числа процессов, при условии, что общее время окончания работы всех процессов минимально. 
124) В файле 22-122.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Одновременно в системе может выполняться только три процесса. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов. 
125) В файле 22-125.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Процессы с ID = 105 и ID = 113 используют один и тот же ограниченный ресурс, поэтому не могут выполняться одновременно. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов. 
126) В файле 22-125.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Процессы с ID = 105 и ID = 113 используют один и тот же ограниченный ресурс, поэтому не могут выполняться одновременно. Определите максимальное суммарное время (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального числа процессов, при условии, что общее время окончания работы всех процессов минимально. 
Примечание: время, которое нужно определить, может складываться из нескольких временных отрезков.
127) В файле 22-125.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Одновременно в системе может выполняться только три процесса. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов. 
128) В файле 22-128.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Одновременно в системе может выполняться только три процесса. Если операционная система может запустить новый процесс, она выбирает процесс с наименьшим ID из всех процессов, готовых к запуску. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов. 
129) В файле 22-128.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Одновременно в системе может выполняться только четыре процесса. Если операционная система может запустить новый процесс, она выбирает процесс с наименьшим ID из всех процессов, готовых к запуску. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов. 
130) *В файле 22-130.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Одновременно в системе может выполняться только три процесса. Если операционная система может запустить новый процесс, она выбирает процесс с наименьшим ID из всех процессов, готовых к запуску. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов. 
131) *В файле 22-130.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Одновременно в системе может выполняться только четыре процесса. Если операционная система может запустить новый процесс, она выбирает процесс с наименьшим ID из всех процессов, готовых к запуску. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов. 
132) *В файле 22-132.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Одновременно в системе может выполняться только три процесса. Если операционная система может запустить новый процесс, она выбирает процесс с наименьшим ID из всех процессов, готовых к запуску. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов. 
133) *В файле 22-132.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Одновременно в системе может выполняться только четыре процесса. Если операционная система может запустить новый процесс, она выбирает процесс с наименьшим ID из всех процессов, готовых к запуску. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов. 
134) (ЕГКР-2024) В файле 22-134.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время окончания работы всех процессов минимально.
135) (Досрочный ЕГЭ-2025) В файле 22-135.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
136) (Открытый вариант-2025) В файле 22-136.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
137) (ЕГКР-2025) В файле 22-137.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
138) (Апробация-2025) В файле 22-138.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
139) (ЕГЭ-2025) В файле 22-139.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальное количество процессов, которые параллельно выполняются на 15-й мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4

	6
	3
	1


Например, для приведённой таблицы на 6-й мс параллельно выполняются три процесса. Это процессы 2, 5 и 6.
140) (ЕГЭ-2025) В файле 22-140.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите минимальное время (в мс), за которое завершатся 14 процессов. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Минимальное время отсчитывается непрерывно с первой миллисекунды.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы найдём время, за которое завершатся 3 процесса. Минимальное время, которое для этого требуется, равно 7 мс. За это время завершатся процессы 1, 2 и 4.
141) (ЕГЭ-2025) В файле 22-141.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальное количество процессов, которые могут быть завершены за первые 16 мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы найдём количество процессов, которые могут быть завершены за первые 7 мс. Это 3 процесса (за это время завершатся процессы 1, 2 и 4).
142) (Р. Косов) В файле 22-142.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите минимальное время (в мс), необходимое для завершения 11 процессов. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы найдём минимальное время, необходимое для завершения трёх процессов. Это 7 мс (за это время завершатся процессы 1, 2 и 4).
143) (Р. Косов) В файле 22-142.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальное количество процессов, которые могут быть завершены за первые 20 мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы найдём количество процессов, которые могут быть завершены за первые 7 мс. Это 3 процесса (за это время завершатся процессы 1, 2 и 4).
144) (Р. Косов) В файле 22-142.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите количество процессов, выполнение которых начнётся после завершения процесса 104, если каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы найдём количество процессов, выполнение которых начинается после завершения процесса 2. Минимальное время, которое требуется для завершения процесса 2, равно 7 мс. После этого стартует только один процесс – 3. 
145) (Р. Косов) В файле 22-145.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите минимальное время (в мс), необходимое для завершения 17 процессов. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы найдём минимальное время, необходимое для завершения трёх процессов. Это 7 мс (за это время завершатся процессы 1, 2 и 4).
146) (Р. Косов) В файле 22-145.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальное количество процессов, которые могут быть завершены за первые 25 мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы найдём количество процессов, которые могут быть завершены за первые 7 мс. Это 3 процесса (за это время завершатся процессы 1, 2 и 4).
147)  (Р. Косов) В файле 22-145.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите количество процессов, выполнение которых начнётся после завершения процесса 107, если каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы найдём количество процессов, выполнение которых начинается после завершения процесса 2. Минимальное время, которое требуется для завершения процесса 2, равно 7 мс. После этого стартует только один процесс – 3. 

148) (К. Багдасарян) В файле 22-148.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите минимальное время (в мс), необходимое для завершения 19 процессов. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы найдём минимальное время, необходимое для завершения трёх процессов. Это 7 мс (за это время завершатся процессы 1, 2 и 4).
149) (К. Багдасарян) В файле 22-149.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите минимальное время (в мс), необходимое для завершения 17 процессов. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы найдём минимальное время, необходимое для завершения трёх процессов. Это 7 мс (за это время завершатся процессы 1, 2 и 4).
150) (К. Багдасарян) В файле 22-148.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите количество процессов, которые выполняются на 21-й миллисекунде. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы на 5-й миллисекунде выполняются два процесса (это процессы 2 и 4).
151) (К. Багдасарян) В файле 22-149.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите количество процессов, которые выполняются на 14-й миллисекунде. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы на 5-й миллисекунде выполняются два процесса (это процессы 2 и 4).
152) (К. Багдасарян) В файле 22-148.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите количество процессов, которые завершатся за первые 21 миллисекунду. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы за первые 7 миллисекунд завершатся 3 процесса (это процессы 1, 2 и 4).
153) (К. Багдасарян) В файле 22-153.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите количество процессов, которые завершатся за первые 9 миллисекунд. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы за первые 7 миллисекунд завершатся 3 процесса (это процессы 1, 2 и 4).
154) (К. Багдасарян) В файле 22-148.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите количество процессов, которые завершатся в период с 6-й по 16-ю миллисекунду включительно. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы в период с 5-й по 7-ю миллисекунду включительно завершатся 2 процесса (это процессы 2 и 4).
155) (К. Багдасарян) В файле 22-155.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите количество процессов, которые завершатся в период с 15-й по 19-ю миллисекунду включительно. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы в период с 5-й по 7-ю миллисекунду включительно завершатся 2 процесса (это процессы 2 и 4).
156) (К. Багдасарян) В файле 22-156.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите количество процессов, которые завершатся до старта процесса 118. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы до старта процесса 3 завершатся 3 процесса (это процессы 1, 2 и 4).
157) (К. Багдасарян) В файле 22-157.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите количество процессов, которые завершатся до старта процесса 107. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы до старта процесса 3 завершатся 3 процесса (это процессы 1, 2 и 4).
158) (К. Багдасарян) В файле 22-158.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите количество процессов, которые завершатся после старта процесса 103 и до старта процесса 122. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы после старта процесса 2 и до старта процесса 3 завершатся 2 процесса (процессы 2 и 4).
159) (К. Багдасарян) В файле 22-158.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите количество процессов, которые завершатся после старта процесса 125 и до окончания процесса 122. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы после старта процесса 2 и до окончания процесса 3 завершатся 2 процесс (процессы 2 и 4).
160) (К. Багдасарян) В файле 22-155.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальное количество процессов, которые выполняются одновременно в какой‑либо момент времени за весь период выполнения всей совокупности процессов. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы максимальное количество процессов, которые выполняются одновременно, – 2 (процессы 1 и 4 на отрезке [1; 3], процессы 2 и 4 на отрезке [4; 5], процессы 2 и 5 на отрезке [6; 7] и процессы 3 и 5 на отрезке [8; 9]).
161) (К. Багдасарян) В файле 22-156.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальное количество процессов, которые выполняются одновременно в какой‑либо момент времени за весь период выполнения всей совокупности процессов. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы максимальное количество процессов, которые выполняются одновременно, – 2 (процессы 1 и 4 на отрезке [1; 3], процессы 2 и 4 на отрезке [4; 5], процессы 2 и 5 на отрезке [6; 7] и процессы 3 и 5 на отрезке [8; 9]).
162) (К. Багдасарян) В файле 22-157.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальное количество процессов, которые выполняются одновременно в какой‑либо момент времени за весь период выполнения всей совокупности процессов. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы максимальное количество процессов, которые выполняются одновременно, – 2 (процессы 1 и 4 на отрезке [1; 3], процессы 2 и 4 на отрезке [4; 5], процессы 2 и 5 на отрезке [6; 7] и процессы 3 и 5 на отрезке [8; 9]).
163) (К. Багдасарян) В файле 22-155.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность непрерывного отрезка времени, когда одновременно выполняются максимальное количество процессов. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы на отрезке с 1-й по 9-ю миллисекунду включительно выполняется максимальное количество процессов – 2. Ответ: 9.
164) (К. Багдасарян) В файле 22-157.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность непрерывного отрезка времени, когда одновременно выполняются максимальное количество процессов. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы на отрезке с 1-й по 9-ю миллисекунду включительно выполняется максимальное количество процессов – 2. Ответ: 9.
165) (К. Багдасарян) В файле 22-158.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность непрерывного отрезка времени, когда одновременно выполняются максимальное количество процессов. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы на отрезке с 1-й по 9-ю миллисекунду включительно выполняется максимальное количество процессов – 2. Ответ: 9.
166) (К. Багдасарян) В файле 22-166.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность непрерывного отрезка времени, когда одновременно выполняются ровно 4 процесса. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы найдём максимальную продолжительность непрерывного отрезка времени, когда одновременно выполняются ровно 2 процесса. Это происходит на отрезке с 1-й по 9-ю миллисекунду включительно. Ответ: 9.
167) (К. Багдасарян) В файле 22-167.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите ID процесса, который будет завершён предпоследним. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы предпоследним (на 9-й миллисекунде) завершается процесс 3.
168) (К. Багдасарян) В файле 22-168.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите количество процессов, которые стартуют после окончания процесса 114. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы после окончания процесса 4 стартуют 2 процесса (процессы 5 и 3).
169) (Демо-2026) В файле 22-169.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальное количество процессов, которые могут быть завершены за первые 17 мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы за первые 7 мс завершатся 3 процесса (процессы 1, 4 и 2).
170)  (ЕГКР-2025) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы все процессы завершатся за 13 мс.
171) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите ID процесса, который может начать своё выполнение последним, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время завершения всех процессов минимально. Если таких процессов может быть несколько, укажите минимально возможный ID такого процесса.

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы последним может начать своё выполнение процесс 3 – в момент 11 мс от начала.
172) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите ID процесса, который может начать своё выполнение последним, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время завершения всех процессов минимально. Если таких процессов может быть несколько, укажите максимально возможный ID такого процесса.

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы последним может начать своё выполнение процесс 3 – в момент 11 мс от начала.
173) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите ID процесса, который может начать своё выполнение последним, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время завершения всех процессов минимально. Если таких процессов может быть несколько, укажите сумму всех возможных ID таких процессов.

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы последним может начать своё выполнение процесс 3 – в момент 11 мс от начала.
174) В файле 22-169.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите ID процесса, который может начать своё выполнение в наиболее позднее время при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время завершения всей совокупности процессов минимально. Если таких процессов может быть несколько, укажите минимально возможный ID такого процесса.

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы последним может начать своё выполнение процесс 3 – в момент 11 мс от начала.
175) В файле 22-169.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите ID процесса, который может начать своё выполнение в наиболее позднее время при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время завершения всей совокупности процессов минимально. Если таких процессов может быть несколько, укажите максимально возможный ID такого процесса.

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы последним может начать своё выполнение процесс 3 – в момент 11 мс от начала.
176) В файле 22-169.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите ID процесса, который может начать своё выполнение в наиболее позднее время при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время завершения всей совокупности процессов минимально. Если таких процессов может быть несколько, укажите сумму всех возможных ID таких процессов.

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы последним может начать своё выполнение процесс 3 – в момент 11 мс от начала.
177) В файле 22-169.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите сумму номеров всех процессов, которые запустятся, но не успеют завершиться за первые T = 17 мс с момента запуска первого процесса (при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и никакие задержки не допускаются).

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы за первые T = 8 мс запустятся, но не успеют завершиться процессы 3 и 5.
178) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите сумму номеров всех процессов, которые запустятся, но не успеют завершиться за первые T = 15 мс с момента запуска первого процесса (при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и никакие задержки не допускаются).

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы за первые T = 8 мс запустятся, но не успеют завершиться процессы 3 и 5.
179) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите наибольшее количество процессов, которые в течение какого-то времени выполняются одновременно с процессом 13 при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и никакие задержки не допускаются. Сам процесс 13 учитывать не следует.
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы одновременно с процессом 2 выполняется один процесс (процесс 5 на 6-й и 7-й мс). Ответ: 1.
180) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите наименьший номер процесса, который в течение какого-то времени выполняется одновременно с процессом 13 при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и никакие задержки не допускаются. Сам процесс 13 учитывать не следует.

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы одновременно с процессом 2 выполняется процесс 5 (на 6-й и 7-й мс). Ответ: 5.
181) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите сумму номеров процессов, каждый их которых в течение какого-то времени выполняется одновременно с процессом 13 при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и никакие задержки не допускаются. Сам процесс 13 учитывать не следует.

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы одновременно с процессом 2 выполняется один процесс 5 (на 6-й и 7-й мс). Ответ: 1.
182) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите наибольшее количество процессов, которые в течение какого-то времени выполняются одновременно с процессом 14 при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и никакие задержки не допускаются. Сам процесс 14 учитывать не следует.

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы одновременно с процессом 2 выполняется один процесс (процесс 5 на 6-й и 7-й мс). Ответ: 1.
183) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите наибольший номер процесса, который в течение какого-то времени выполняется одновременно с процессом 14 при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и никакие задержки не допускаются. Сам процесс 14 учитывать не следует.

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы одновременно с процессом 2 выполняется процесс 5 (на 6-й и 7-й мс). Ответ: 5.
184) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите сумму номеров процессов, каждый их которых в течение какого-то времени выполняется одновременно с процессом 14 при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и никакие задержки не допускаются. Сам процесс 14 учитывать не следует.

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы одновременно с процессом 2 выполняется один процесс 5 (на 6-й и 7-й мс). Ответ: 5.
185) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите наибольшее количество процессов, которые в течение какого-то времени выполняются одновременно с процессом 18 при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и никакие задержки не допускаются. Сам процесс 18 учитывать не следует.

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы одновременно с процессом 2 выполняется один процесс (процесс 5 на 6-й и 7-й мс). Ответ: 1.
186) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите наибольший номер процесса, который в течение какого-то времени выполняется одновременно с процессом 18 при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и никакие задержки не допускаются. Сам процесс 18 учитывать не следует.

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы одновременно с процессом 2 выполняется процесс 5 (на 6-й и 7-й мс). Ответ: 5.
187) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите сумму номеров процессов, каждый их которых в течение какого-то времени выполняется одновременно с процессом 18 при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и никакие задержки не допускаются. Сам процесс 18 учитывать не следует.

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы одновременно с процессом 2 выполняется один процесс 5 (на 6-й и 7-й мс). Ответ: 5.

188) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите наибольшую сумму номеров процессов, выполняющихся одновременно при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и никакие задержки не допускаются. 

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы наибольшая сумма номеров одновременно работающих процессов – 8 (достигается на 8-й и 9-й мс). Ответ: 8.

189) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите количество процессов, которые начинаются и заканчиваются во временном промежутке [4; 18] мс, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и никакие задержки не допускаются. 

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы во временном промежутке [3;10] мс начинаются и заканчиваются 2 процесса: процессы 2 и 3. Ответ: 2.

190) В файле 22-170.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите количество процессов, которые начинаются и заканчиваются во временном промежутке [9; 22] мс, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и никакие задержки не допускаются. 

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	3
	0

	2
	4
	1

	3
	2
	2; 4

	4
	5
	0

	5
	8
	1; 4


Например, для приведённой таблицы во временном промежутке [3;10] мс начинаются и заканчиваются 2 процесса: процессы 2 и 3. Ответ: 2.

191) (Апробация-2026) В файле 22-191.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно. Типовой пример организации данных в файле:
	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3


192) (Апробация-2026) В файле 22-192.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно… (Условие совпадает с условием задачи из демо-варианта 2024 года). Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение пяти процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно. Типовой пример организации данных в файле:

	ID процесса B
	Время выполнения процесса B (мс)
	ID процесса(ов) A

	1
	4
	0

	2
	3
	0

	3
	1
	1; 2

	4
	7
	3


2





1





3





5





4





6





7





8





9





11





10





12









55
http://kpolyakov.spb.ru

